1、CRH5A型动车组齿轮箱低油位报警处理过程？

答：司机进行大复位操作，随车机械师下车检查，若齿轮箱正常则继续运行。

2、 CRH5A型动车组齿轮箱温度预警的原因及行车要求？

答案：（1）原因：齿轮箱温度超过90℃（2）行车：司机施加常用制动限速，200km/h。

3、CRH380A (统)型动车组紧急复位操作：

答案：（1）手柄操作：将制动手柄置于“快速”位。（2）紧急复位：按压主控端司机室操纵台上的[紧急复位]按钮。

4、 CRH380A (统)型动车组的一级修检修周期为：

答：（1）≤（4000+400）km或运用48h（2）备用动车组累计备用时间超过48h、检修动车组修竣后，上线运营前。

5. 简述CRH5型动车组给水卫生系统有哪些部位需进行防冻排空操作？

答：⑴卫生间；⑵电茶炉；⑶吧车设备；⑷净水箱；⑸污水箱。

6. 在什么情况下，开门按钮功能失效？

答：⑴ V<5km/h的速度信号没有激活；⑵遥控缓解信号没有激活；⑶紧急开关被操作；⑷使用了停用开关将门隔离；⑸台阶持续了5秒钟没有按照要求打开。

7. 分析雨刷水泵不出水的原因？

答：⑴水泵水箱没水；⑵水泵出水管堵塞、断裂或被卡；⑶雨刷刮雨器上的喷水嘴堵塞；

8、旅客信息系统的主要功能？

答案：（1）通告广播系统（2）信息显示系统（3）列车电话系统（4）音视频娱乐系统。

9、CRH380A (统)型动车组牵引变流器在几车，每个牵引变流器对应几个电机？

答：CRH380A (统)型动车组牵引变流器在2、3、6、7车，每个牵引变流器对应4个牵引电机。

10. 动车组风挡的主要形式有哪些？

答：（1）滑动式风挡；（2）双层波纹风挡；（3）全波纹气密封风挡。

11. 动车组缓冲器的主要种类有哪些？

答：（1）橡胶缓冲装置；（2）液压缓冲装置；（3）弹性胶泥缓冲装置。

12. 在什么情况下，须安排动车组试运行：

答：（1）新型动车组正式上线运行前或新线开通时。（2）动车组新造出厂、高级检修修竣后。（3）临修更换转向架、轮对、万向轴、主变压器、牵引电机后。

13. 《运规》中对运用动车组质量鉴定是如何规定的？

答：总公司每年，铁路局每半年，动车段每月组织动车组运用质量鉴定，鉴定结果逐级上报。

14. 动车组运用质量鉴定故障扣分标准有何规定：

答：鉴定故障分为A、B、C、D四类，A类每处每件扣5分，B类每处每件扣10分，C类每处每件扣20分，D类每处每件扣100分。

15. 动车组运用质量鉴定等级评定有何规定？

答：实际得分900～1000分为A级动车组，800～899分为B级动车组，700～799分为C级动车组，700分以下为D级动车组。

16、CRH380A (统)型动车组的一级修检修周期为：

答：（1）≤（4000+400）km或运用48h (2)备用动车组累计备用时间超过48h、检修动车组修竣后，上线运营前。

17、CRH380A (统)型动车组一、二级修作业前注意的事项有：

答：一级作业前注意事项：（1）作业前，必须按规定穿工作服、绝缘鞋，戴安全帽，禁止携带手机。（2）作业前必须确认停放制动已施加、防护信号已设置。（3）无电作业前须确认接触网供断电状态，动车组放电完毕后，方可开始检修作业。二级作业前注意事项：（1）确认车组停放制动已施加，受电弓已降下，接触网已断电，接地杆已悬挂，防护号志已设置。（2）根据工具物料清单，领取工具、材料。确认工具材料状态良好，数量齐全。

18、接触网供断电作业流程是：

答：（1）供电流程①号位与②③④号位联控，确认车顶、车下无作业人员后，协同②号到动车调度办理申请接触网供电手续；在得到动车调度的许可后，①②号位进行接触网供电操作；供电完毕后，返回动车调度回签接触网供断电台账。（2）断电流程①②号位向动车调度申请接触网断电，并规范填写接触网断电申请记录表；在得到动车调度的许可后，①②号位进行接触网断电操作，并挂接地杆；返回动车调度回签接触网供断电台账。

19、CRH5A型动车组车轮剥离及擦伤限度与相关限速的规定是：

答：轮对踏面剥离限度：一处长度≤20mm(或两处每处长度≤10mm)，面积≤100mm2，深度≤1.5mm，以上三个标准均超限时，即认为剥离超限，按40 km/h运行，不超限完成本天运营。轮对踏面擦伤限度：长度大于等于60mm停运，按≤120公里速度回送;长度大于30mm小于60mm完成本次运营，限速200;长度小于等于30mm不限速，完成本天运营。

20、CRH380A (统)型动车组头车前端需检查的部位有：

答：头车前端部检查前窗挡风玻璃、前灯、头罩、车体排障器底部、辅助排障器、转向架排障器、支架梁、侧梁、横梁。

21、CRH380A (统)型动车组头车前端各主要部位的限度有：

答：(1）头罩锁闭状态良好，缝隙小于5mm。 (2）辅助排障器距轨面高度20～30mm。（3）转向架距轨面高度5～13mm。

22、CRH380A (统)型动车组动车转向架组成有哪些？

答：动车转向架主要由构架、轮对组装、轴箱装置、一系悬挂、二系悬挂、牵引驱动装置、基础制动装置和踏面清扫装置等八部分组成。

23、CRH380A (统)型动车组转向架差压阀作用是什么？

答：差压阀（加）当左右空气弹簧产生设定值以上的压力差时，使高压侧的空气向低压侧流动，可防止车体的异常倾斜及降低左右的轮重不平衡，设定差压为150±20kPa。

24、CRH380A (统)型动车组撒砂装置的检查要求是：

答：（1）测量撒砂口距离轨面高度42-60mm，新装撒砂口距轨面高度50±5mm。 (2）检查撒砂箱及管路无脱落、螺栓防松标记无错位，金属管接头紧固无松动。 (3）检查砂箱盖关闭到位。

25、CRH5A型动车组一级修周期是多少？

答：CRH5A型动车组一级修周期是5000±500公里或运用48小时。

26、CRH380A (统)型动车组制动装置检查内容有：

答：（1）检查悬吊装置、制动夹钳、闸片、制动缸各部安装状态良好（2）各空气管路无泄漏。

27、CRH380A (统)型动车组制动盘及闸片的检查要求分别是：

答：  (一)、制动盘的检查要求：（1）轮盘磨耗厚度单侧磨耗量≤2.8mm；同一车轮两侧磨耗差不超过2mm。（2）轴盘磨耗厚度单侧磨耗量≤4.7mm；同一车轮两侧磨耗差不超过2mm。（3）制动盘表面凹槽≤0.8mm； 制动盘表面刻痕≤1mm。 (二)、闸片的检查要求：闸片厚度≥5mm+磨耗余量，到下个一级检修前闸片厚度不得低于5mm，测量时包含摩擦块的金属背板在内，在最薄处测量；任一闸片厚度小于此限度时，同制动卡钳两侧的闸片须同时更换。

28、CRH380A (统)型动车组制动盘表面裂纹的分类有:

答：a裂纹距离内/外轮缘的距离≥10mm； b裂纹触及内/外轮缘, 或距离内/外轮缘不足10 mm。

29、 CRH380A (统)型动车组一级修轮对踏面检查要求是：

答：踏面擦伤、剥离，踏面硌伤、滚动接触疲劳不过限。a. 车轮直径＞840mm，长度≤30mm，深度≤0.25mmb. 车轮直径≤840mm，长度≤25mm，深度≤0.25mm

30、 CRH380A (统)型动车组一级修轮对各部尺寸要求是：

答：轮对各部尺寸不过限；车轮直径≥790mm，车轮轮对内侧距离在1352-1355mm之间；车轮直径之差：同一轮对≤1mm，同一转向架≤4mm，同一车辆≤10mm，同一车辆单元内车辆间≤40mm。

31、CRH380A (统)型动车组轮缘限度为：

答：轮缘高度27.5mm≤h≤33mm，轮缘厚度26mm≤e≤33mm。

32、CRH380A (统)型动车组牵引电机检查的部位有：

答：电机电源线安装、排风罩、排风口、牵引电机、电机注油孔堵、电机检查盖、牵引电机温度传感器、速度传感器、牵引电机冷却风道、牵引电机安装座。

33、 CRH380A (统)型动车组齿轮箱检查的部位有：

答：温度传感器、呼吸器、注油孔盖、排油堵、接地装置、防脱止挡、齿轮箱吊杆橡胶垫、齿轮箱安全托。

34、 CRH380A (统)型动车组空气弹簧的检查要求是：

答：检查橡胶囊外观、橡胶堆、上盖板、转向架构架，空气弹簧橡胶气囊龟裂深度≤1.5mm，长度≤50mm。

35、CRH380A (统)型动车组踏面清扫装置的检查要求是：

答：研磨块安装到位，无偏磨，无抱轮现象、研磨块厚度≥13mm，包括钢背厚度，在转向架外侧测量。

36、CRH380A (统)型动车组动车组缓冲装置的主要种类有哪些？

答：（1）橡胶缓冲装置（2）液压缓冲装置（3）弹性胶泥缓冲装置

37、CRH380A (统)型动车组自动过分相装置的组成有哪些？

答：由地面信号发生器、车载信号接收器及过分相检测装置组成，安装在04、06车。

38、 CRH380A (统)型动车组高压设备箱内有哪些设备？

答：有真空断路器、避雷器以及电缆连接器。

39、 CRH380A (统)型动车组真空断路器的作用是什么？

答：真空断路器（加）是为了当牵引变压器在二次侧以后的电路中发生故障时，迅速、安全、确实地断开过电流为目的安装的（加），同时（加）也是平常开闭主回路的一种开关，兼具断路器和开关2种功能的机器。

40、CRH380A (统)型动车组的蓄电池是如何分布的？

答：CRH380A (统)型动车组为碱性蓄电池，分布在：02、03、05、07车，其中03、05车各两组蓄电池，全列共6组蓄电池。

41、CRH380A (统)型动车组自动过分相装置的检查要求是：

答：自动过分相装置外观状态良好，安装牢固，距轨面高度在110-130mm之间。

42、CRH380A (统)型动车组环氧树脂绝缘子及瓷绝缘子要求是:

答：⑴同一绝缘子的损伤在7 处以下。⑵同一褶边的损伤在2 处以下。

⑶缺损的大小在同一叶片上为1处时，损伤的大小、沿着周长方向长度在60mm以下，有两处时为30mm以下，不管哪种情况，直径的减少都应在20mm 以下。绝缘子胴体部分没有裂纹。

43、CRH380A (统)型动车组硅橡胶绝缘子要求是：

答：⑴伞群撕裂长度要求不超过5mm。⑵伞群划伤深度不超过2mm，长度不超过1cm。⑶护套（绝缘子中间圆柱）深度不超过2mm或长度不超过5mm。⑷伞套和护套材料无变硬发脆或粉化现象；

44、CRH380A (统)型动车组受电弓碳滑板及弓头的检查要求是：

答：碳滑板的检查要求：（1）使用钢板尺以碳滑板下部铝框为基准，在碳滑板两安装座间，测量磨耗最低点。测量碳滑板高度≥5mm，两滑板的高度差≤3mm。

（2）测量缺损掉块：碳滑板上表面缺损宽度小于原型1/2。弓头的检查要求：

弓头无变形，销子、开口销齐全。框架表面平整，无变形、裂纹，安装牢固。网铜线外观无松动、无变形。弹簧无裂损。受电弓支撑绝缘子安装紧固。受电弓编导线的芯线缺损小于15%。

45、CRH380A (统)型动车组一级修周期是多少？

答：CRH380A (统)型动车组一级修周期是4000±400公里或运用48小时 。

46、 CRH380A (统)型动车组受电弓无法升起的原因有有那些？

答：①EGS闭合   ②VCB闭合   ③辅助风缸压力过低   ④受电弓碳滑板漏风

47、CRH380A (统)型动车组受电弓压力测试及静态测试的要求是：

答：受电弓压力测试要求：（1）升起受电弓，用轻弹簧秤连接顶管弓的中间，在升弓高度从0.5m～2.4m范围内慢慢向下或向上移动中测量接触压力。（2）向下移动测量接触压力应在80±15N范围内，下降速度最大不超过0.1m/s；（3）向上移动测量接触压力应该在70±15N范围内，上升速度最大不超过0.1m/s,（4）在高出车顶1.6m处，检测受电弓与接触网接触压力在80±15N范围内。静态测试要求：向上运动时：不小于65N；向下运动时：不超过95N且91N-95N之间。

48、接触网供电作业流程

答：（1）①号位与②③④号位联控，确认车顶、车下无作业人员后，协同②号到动车调度办理申请接触网供电手续。（2）在得到动车调度的许可后，①②号位进行接触网供电操作。（3）供电完毕后，返回动车调度回签接触网供断电台账。

49、 CRH380A (统)型动车组司机室操纵手柄有哪些？

答：有制动手柄、牵引手柄和换向手柄。

50、CRH380A (统)型动车组有电作业对司机室仪表的检查要求是：

答：（1）蓄电池充电电压为100±5V。（2）网压表显示正常为17.5～31kV。（3）检查电压表、网压表及各风表在有效检定日期内。（4）制动手柄BV接通时，驾驶台电压表的显示电压应为87V以上。

51、CRH380A (统)型动车组有电作业要对司机室那些设备进行检查

答：（1）、检查司机室玻璃、电动遮阳帘、监控显示器、MON屏状态良好。（2）.检查司机和辅助座椅状态良好。（3）.检查汽笛、刮雨器功能正常。（4）检查司机室内空调、照明功能正常。

52、CRH380A (统)型动车组配电盘设备主要有哪些？

答：有空气开关、继电器、接触器等电气元件及控制装置。

53、CRH380A (统)型动车组真空集便系统主要由哪几部分组成？

答：污物箱(含中转箱及真空发生器)、便器、水增压器、气动控制单元、电气控制单元、管路等组成。

54、CRH380A (统)型动车组有电作业对轴温实时监测的要求是：

答：在监控显示器上查看各轴轴温数据、齿轮箱温度数据、牵引电机温度数据显示正常，温度差在20℃范围内。

55、CRH380A (统)型动车组司机室功能试验有哪些？

答：升换弓操作、牵引试验、制动试验、手柄试验、灯试验、集控开关门试验、风笛试验、司机安全警惕装置试验良好。

56、CRH5A型动车组内端门的隔离方式及车门无法集控打开故障处理发方法有哪些？

答：內端门的隔离方式：有三种方式隔离：一是通过锁闭三角锁使门系统隔离；二是通过开关释放按钮使门系统隔离；三是通过操作门控单元上的开关使门系统隔离。车门无法正常集控打开故障的处理方法是：（1）检查S5主开关是否正常；（2）检查传动机构是否有卡滞现象；（3）检查门电机及电源；（4）检查各限位开关工作是否正常；（5）检查控制单元接线是否良好。

57、CRH380A (统)型动车组有电作业人工制动试验的步骤是：

答：CRH380A (统)型动车组人工进行制动试验时：（1）制动手柄移置“快速”位，各车BC压力不小于210kPa；（2）制动手柄移置“运行”位，各车BC压力为0kPa；（3）制动手柄移置“B7”位，各车BC压力不小于140kPa；（4）制动手柄移置“B4”位，各车BC压力不小于90kPa；（5）制动手柄移置“B1”位，各车BC压力不小于40kPa；（6）制动手柄移置“运行”位，各车BC压力为0kPa；（7）试验完毕，将制动手柄移至“B7”位。

58、58、CRH380A (统)型动车组有电作业保压试验的要求是：

答：（1）将BV手柄置于“B7”位，操作主空压机打风，总风压力至880±10kPa。（2）空压机运转停止 1min 后，开始保压。（3）通过MON屏观察总风压力值，保压 5分钟，确认总风压力下降不得大于 20kPa。（整个编组只做一次，用风设备停用。）（4）如动车组装有撒砂装置，需断开装有撒砂装置车辆配电柜中的“撒砂装置”、“撒砂加热”空开，再进行保压试验。（5）在进行制动试验时，查看监控显示器ＢＣ压力画面，在各档位上进行制动试验，并确认制动手柄在运行、B1、B4、B7位、快速位上时，MON屏显示的BC压力符合规定，色标正常。试验完毕后，将制动手柄置于拔取位。

59、CRH380A (统)型动车组空调换气系统组成有哪些？

答：空调换气系统由空调装置、换气装置、通风装置、应急通风装置及送回风风道系统组成。

60. CRH380A(统)型动车组空调逆变器装置有哪些部件组成？

答：由变频单元、电容器单元、交流电抗器、直流电抗器、限流电阻和接触器组成。

61、CRH380A (统)型动车组有电作业车内空调温度设置的要求是：

答：（1）检查空调出风口，确认室内空调工作状态正常。（2）冬季（11月1日-3月15日）MON屏设置全列制暖20℃（空调出风口点温范围为18℃-24℃），（3）夏季（6月,7月,8月）MON屏设置全列制冷26℃（空调出风口点温范围为24℃-28℃），（4）其它月份根据外温实际情况设置温度（制冷设置26℃，制暖设置20℃）。有电作业时，①号位在MON屏设定温度，出库联检时，对空调出风口温度进行点温并记录在《动车组工作手册》上，发现问题及时汇报处理。

62、CRH380A (统)型动车组辅助电源装置故障的原因：

答：（1）负载设备故障使APU输出电压低。（2）负载设备漏电流故障引起ＡＰＵ三相输出不平衡。（改）（3）ＡＰＵ三相电压ＡＣ４００Ｖ输出接地。（4）APU自身故障。

63、CRH380A (统)型动车组 EGS（保护接地）合上后无法断开的原因：

答：（1）司机室配电盘中的【保护接地】断路器处于断开位 （2）司机室的【保护接地合】按钮或旋钮处于闭合位 （3）辅助风缸风压过低（4） 组合配  电盘中的【保护接地断】断路器处于断位。

64、CRH380A (统)型动车组高压隔离开关的作用是什么？

答：其作用是优化配置25kV电路内高压设备的运行工况，当车顶设备发生故障时，能将故障部分隔离，可大大减少因车顶设备故障而造成的机破事故，保证动车组的安全运行。

65、 CRH380A (统)型动车组制动种类：

答：（1）常用制动（2）紧急制动（3）快速制动 （4）辅助制动（5）耐雪制动。

66、CRH5A型动车组轮对检修限度要求是：

答：车轮踏面的擦伤深度≤0.5mm；车轮踏面的剥离深度≤1.5mm,面积≤100mm2,长度≤20mm；车轮轮对内侧距在1352-1354.2mm范围内；车轮直径之差：同一轮对≤1.2mm，同一转向架≤20mm。

67、CRH5A型动车组全列车轴轴身检查要求是：

答：检查车轴表面无损伤，轴身无脱漆，轴身擦伤或弹伤≤2mm。

68、CRH5A型动车组空气弹簧检修限度的作业要求是：

答：空气弹簧橡胶龟裂深度≤1mm，长度≤30mm；空气弹簧高度（整车落成充气状态下）在355mm-365mm之间。

69、CRH5A型动车组检查万向轴输出端的作业要求是：

答：（1）检查齿轮箱万向轴输出端法兰螺栓安装牢固，防松线清晰无错位，连接处无漏油。（2）检查温度标签无超温变色。

70、CRH5A型动车组检查碳滑板厚度和掉快情况的限度要求是：

答：（1）使用钢板尺以碳滑板下部铝框为基准，在碳滑板两安装座间，测量磨耗最低点。测量碳滑板高度≥5mm，两滑板的高度差≤3mm。（2）测量缺损掉块：碳滑板上表面缺损宽度小于原型1/2。

71、CRH5A型动车组测量受电弓接触压力的作业要求是：

答：通过弹簧秤使受电弓以0.05m/s±10%的速度匀速下降运动约0.5m，下降过程中弹簧秤读数应不大于95N；再使受电弓以0.05m/s±10%的速度匀速上升运动约0.5m，上升过程中弹簧秤读数应不大于65N。

72、CRH5A型动车组测量受电弓升降弓的作业要求是：

答：升起受电弓，测量受电弓从降弓位升起至绝对位移处的时间t，6s≤t≤8s；降下受电弓，测量受电弓从绝对位移处下降至降弓位的时间t，4s≤t≤6s。

73、CRH5A型动车组检查灭火器作业要求是：

答：检查灭火器状态良好，定检无过期，无超压、泄压。

74、CRH5A型动车组受电弓阀板检查作业要求是：

答：（1）升弓前由2号对空气过滤器进行排水。（2）升弓后2号检查阀板装置压力表定检标记不过期。（3）受电弓降弓时，压缩空气从阀板上的吸音器排出，检查减压阀、管线无泄露。（4）检查电磁阀的连接无松动。

75、CRH5A型动车组检查电压表、压力表作业要求是：

答：（1）检查电压表、压力表外观及安装状态良好；（2）检查电压表、压力表定检不超期；（3）检查蓄电池电压大于20V。

76、CRH5A型动车组给水卫生系统有哪些部位需进行防冻排空操作？

答：⑴卫生间；⑵电茶炉；⑶吧车设备；⑷净水箱；⑸污水箱。

77、CRH5A型动车组升弓时对电压和风压要求：

答：正常情况下，蓄电池电压高于16.8V、总风压力高于3.5 Bar，可以升起受电弓。

78、CRH5A型动车组空调系统的分布？

答：HVAC单元安装在车顶上，有 2套司机室HVAC系统，MC1和MC2车的司机室内各1套；有8套客室HVAC系统，每车1套。

79、CRH5A型空调机组没有风吹出或出风小的故障原因有哪些？

答：(1)通风机电机过载或缺相，保护装置动作，风机反转；(2)空气过滤网污脏堵塞； (3)蒸发器结冰；(4)机组与车厢连接风道处有泄漏。

80、CRH5A型动车组空调机组设有哪些保护环节？

答：温度保护；压力保护；低温通风机热保护；冷凝风机热保护；压缩机过流保护；主线路短路保护。

81、CRH5A型 动车组 TCMS 系统共有几条总线、分别说明？

答：⑴WTB：列车总线；  ⑵MVB-A：信号总线；  ⑶MVB-B：牵引总线；⑷MVB-C：旅客舒适性总线； ⑸CAN 总线。

82、CRH5A型动车组车钩由哪几种？

答：动车组有3种车钩：自动车钩用于动车组头车重联，动车组内部靠半永久车钩连挂,过渡车钩用于机车与动车组连挂。

83、CRH5A型动车组真空集便系统由哪些部分组成？

答：由真空集便器、灰水单元、控制装置和污水箱组成。

84、CRH5A型动车组真空集便装置作用原理是：

答：真空集便装置是将便器内的污物及盥洗池内的污水通过中转箱收集到常压的车下污水箱中。

85、CRH5A型动车组空调机组的工作原理是：

答：压缩机→高温高压的气体→冷凝器→高温高压的液体→膨胀阀→低温低压的液体→蒸发器→低温低压的气体→压缩机

86、CRH5A型动车组旅客信息系统的主要功能是：

答：（1）通告广播系统（2）信息显示系统（3）列车电话系统（4）音视频娱乐系统。

87、CRH5A型动车组换端保持的要求：

答：换端保持前需确认总风压力大于等于7bar，施加停放制动车辆不少于6辆，至少有5个以上充电机工作。

88、CRH5A型动车组对网压的要求：

答：当网压高于29KV时，列车降功率运行；当网压高于31KV时，主断路器断开。

89、 抗侧滚扭杆的作用是什么？

答：提高车辆柔度系数，减小车辆曲线运行时车体的测滚角。

90、动车组的修程有何规定？

答：动车组实行计划性预防修，共分为五级修程。一、二级检修为运用检修，在动车所内进行；三、四、五级检修为高级检修，在具备相应车型检修资质的检修单位进行。

91、《运规》中所规定的动车组一级检修的作业内容是：

答：一级检修是对运用动车组的车顶、车下、车体两侧、车内和司机室等部位实施快速例行检查、试验和故障处理的检修作业，须在动车所检查库内实施。

92、《运规》中所规定的动车组一级检修的模式是：

答：动车组一级检修可采用无电（可接外接电源）—有电或有电—无电—有电作业模式。

93、《运规》中所规定备用动车组的检修周期是：

答：累计备用时间超过48 h、检修动车组修竣后，上线运营前须进行一级检修。

94、热备动车组有何规定？

答：热备动车组是指配备司乘人员，存放于指定地点的可支配运营动车组，按运用动车组统计。

95、动车组通过检修、检测设备的限速规定是：

答：（1）踏面诊断设备：通过限速45km/h，检测限速8～12km/h。（2）洗车库：自走行时，通过限速3～5km/h，牵车机牵引时，通过限速1.5～3km/h。（3）轨道桥：通过限速10km/h。

96、在什么情况下，须安排动车组试运行：

答：（1）新型动车组正式上线运行前或新线开通时。（2）动车组新造出厂、高级检修修竣后。（3）临修更换转向架、轮对、万向轴、主变压器、牵引电机后。

97、《运规》中所规定质检员基本职责是：

答：（1)一级检修作业质量抽检、故障处理确认；（2)二级检修作业质量确认；（3)临修作业质量确认；（4)出库联检；（5)动车组运用质量鉴定。

98、《运规》中对运用动车组质量鉴定是如何规定的？

答：总公司每年，铁路局每半年，动车段每月组织动车组运用质量鉴定，鉴定结果逐级上报。

99、动车组运用质量鉴定故障扣分标准有何规定：

答：鉴定故障分为A、B、C、D四类，A类每处每件扣5分，B类每处每件扣10分，C类每处每件扣20分，D类每处每件扣100分。

100、动车组运用质量鉴定等级评定有何规定？

答：实际得分900～1000分为A级动车组，800～899分为B级动车组，700～799分为C级动车组，700分以下为D级动车组。

101.简述CRH5型动车组给水卫生系统有哪些部位需进行防冻排空操作？

答：⑴卫生间；⑵电茶炉；⑶吧车设备；⑷净水箱；⑸污水箱。

102.车门无法正常集控打开故障的处理方法？

答：（1）检查S5主开关是否正常；（2）检查传动机构是否有卡滞现象；（3）检查门电机及电源；（4）检查各限位开关工作是否正常；（5）检查控制单元接线是否良好。

103.CRH5型动车组内端门的隔离方式有哪几种？

答：有三种方式隔离：一是通过锁闭三角锁使门系统隔离；二是通过开关释放按钮使门系统隔离；三是通过操作门控单元上的开关使门系统隔离。

104.在什么情况下，开门按钮功能失效？

答：⑴ V<5km/h的速度信号没有激活；⑵遥控缓解信号没有激活；⑶紧急开关被操作；⑷使用了停用开关将门隔离；⑸台阶持续了5秒钟没有按照要求打开。

105.真空集便系统由什么组成？

答：由真空集便器、灰水单元、控制装置和污水箱组成；

106.真空集便装置作用原理是什么？

答案：真空集便装置是将便器内的污物及盥洗池内的污水通过中转箱收集到常压的车下污水箱中。

107.分析雨刷水泵不出水的原因。

答：⑴水泵水箱没水；⑵水泵出水管堵塞、断裂或被卡；⑶雨刷刮雨器上的喷水嘴堵塞；

108. CRH5A动车组风挡门组成？

答：CRH5A动车组风挡门的主要组件有： (1) 左侧门组件     (2) 右侧门组件  (3)下部导轨   (4)R10挡板组件  (5)门按钮  (6)门锁和隔离装置  (7)门隔离按钮    (8)机构板组件 (9)控制单元组件

109. QRK柜内41A01照明控制面板上六个按钮的名称和作用？

答：41S03--半灯控制按钮        41S05--全灯控制按钮    41S01--关灯控制按钮     41S04--集控投入控制按钮    41S06--试灯按钮             S4--应急灯按钮

110.旅客信息系统的主要功能？

答案：（1）通告广播系统（2）信息显示系统（3）列车电话系统（4）音视频娱乐系统。

111.简述CRH5A型车自动车钩缓冲装置的组成？

答：自动车钩缓冲装置主要由钩头、钩体与缓冲器、电器连接器、风管连接器、尾部橡胶弹性轴承、中心调整装置、钩头电加热装置等部件组成。

112.CRH5A型动车组车轮剥离限度及相关限速的规定？

答：轮对踏面剥离限度：一处长度≤20mm(或两处每处长度≤10mm)，面积≤100mm2，深度≤1.5mm，以上三个标准均超限时，即认为剥离超限，按40 km/h运行。不超限完成本天运营。

113.CRH5A型动车组动力转向架与非动力转向架的区别？

答：⑴动力转向架有一根动力轴和一根非动力轴，而非动力转向架有两根非动力轴；⑵动力轴上装有两个制动盘和一组齿轮箱，非动力轴上装有三个制动盘；⑶动力转向架构架比非动力转向架构架在横梁上多了一个齿轮箱拉杆座。

114.简述CRH5A型动车组车轮擦伤限度及相关限速的规定？

答：长度大于等于60mm停运。按≤120公里速度回送;长度大于30mm小于60mm完成本次运营，限速200;长度小于等于30mm不限速，完成本天运营

115. 抗侧滚扭杆的作用是什么？

答：提高车辆柔度系数，减小车辆曲线运行时车体的测滚角。

116.CRH5A型动车组自动车钩缓冲装置主要由哪几部分组成？

答：自动车钩缓冲装置主要由钩头、钩体与缓冲器、电器连接器、风管连接器、尾部橡胶弹性轴承、中心调整装置、钩头电加热装置等部件组成。

117.CRH5A型动车组车轮剥离限度及相关限速的规定？

答：轮对踏面剥离限度：一处长度≤20mm(或两处每处长度≤10mm)，面积≤100mm2，深度≤1.5mm，以上三个标准均超限时，即认为剥离超限，按40 km/h运行。不超限完成本天运营。

118.简述CRH5A型动车组车头的开闭机构的组成？

答：主要有支撑梁、滑动架、开闭构架、开闭臂、锁闭装置、开闭控制单元、气动系统、电气系统。

119.CRH5A型动车组双层折棚式风挡由那几部分组成？

答：双层折棚式风挡主要由双层式折棚、渡板、踏板以及左右磨耗板几个部分组成。

120、简述CRH5A型动车组空调系统的分布？

答：HVAC单元安装在车顶上，有 2套司机室HVAC系统，MC1和MC2车的司机室内各1套；有8套客室HVAC系统，每车1套。

121、列车过分相区时，辅助系统例如空调、照明是否会断电，为什么？

答：过分相区时，辅助系统不会断电，因为过分相时，牵引电机再生制动的能量会反馈给牵引辅助变流器中间直流环节，中间直流环节的电源一部分给辅助供电，其余的反馈能量由制动电阻器消耗。

122、简述单车辅助变流器故障原因。

答：（1）牵引系统故障导致整流模块被封锁，从而切除辅助。（2）KAUX开关不能正常闭合。（3）牵引辅助变流器冷却单元故障（4）QEL柜中控制辅助变流器的相应空开未闭合

123、辅助子系统和中压线路诊断的主要故障有哪些。

答：（1）辅助变流器组件故障；（2）ACU故障；（3）热保护干涉；（4）过压/过电流保护干涉；（5）中压接触器故障；（6）冗余损失。

124、空调机组没有风吹出或出风小的故障原因有哪些？

答：(1)通风机电机过载或缺相，保护装置动作，风机反转；(2)空气过滤网污脏堵塞； (3)蒸发器结冰；(4)机组与车厢连接风道处有泄漏。

125、CRH5A型动车组空调机组设有哪些保护环节？

答：温度保护；压力保护；低温通风机热保护；冷凝风机热保护；压缩机过流保护；主线路短路保护。

126、简述空调机组的工作原理？

答：压缩机→高温高压的气体→冷凝器→高温高压的液体→膨胀阀→低温低压的液体→蒸发器→低温低压的气体→压缩机

127.牵引/制动手柄由哪六个位置组成？

答：⑴最小牵引力位（10°）。    ⑵最大牵引力位（30°） 。    ⑶中间位 (0)。    ⑷第一扇区仅为电制动(25°)。    ⑸第二扇区为 电制动/电空制动(50°)。    ⑹紧急制动位(极限向后位置)。

128.200km/h 动车组 TCMS 系统共有几条总线、分别说明？

答：⑴WTB：列车总线；    ⑵MVB-A：信号总线；    ⑶MVB-B：牵引总线；    ⑷MVB-C：旅客舒适性总线；    ⑸CAN 总线。

129.动车组在制动缓解时TD屏电子仪表显示制动缸内有0.1～0.2bar压力时如何行车？

答：在制动缓解时，司机台TD屏偶尔显示制动缸存在0.1～0.2bar的残余压力，同时BPS屏并未显示车辆处于制动状态时，此种情况可视为制动未施加，车辆可以正常运行。

130.为什么只有两个头车装有B55.04和B55.05两个压力传感器？

答：这两个压力传感器的功能只用于制动试验，不参与制动控制，而在制动试验的过程中主控端的头车作为主BCU管理整列车的制动试验，所以只在头车加装B55.04和B55.05两个压力传感器。

131、动车组停放制动的作用？

答：停放制动为机械力施加制动，当总风压力较低时，停放制动自动施加，其鞲鞴杆在弹簧力的作用下伸出，带动闸片抱紧制动盘，使车辆能可靠停住，避免溜车情况发生
132、200Km/h动车组空压机调试时，误将塞门A16.02关闭会产生什么后果？

答：关闭A16.02塞门即切断了空压机与压力开关控制的通路，导致空压机工作状态失控。

133.简述低轮轨粘着条件下动轴电制动切换为空气制动的原理？

答：在轮轨粘着条件下，持续1秒的时间内，电制动力不能达到所需电制动力的50%，TCU将切除电制动，释放互锁阀，补充空气制动。

134.在单车调试辅助压缩机控制环路中2.7bar压力开关的作用和控制方式？

答：作用为：强迫启动辅助压缩机。2.7bar压力开关必须闭合，辅助压缩机才能启动。

135在单车调试辅助压缩机控制环路中2.7bar压力开关的控制方式？

答：受辅助压缩机干燥器内的活塞阀控制，当总风管中的压力低于6.55bar时，2.7bar压力开关闭合，压力高于7.35 bar时，2.7bar压力开关断开。

136．向CRH5A型动车组列车管供风方式有哪几种？

答：⑴打开D03阀，将备用制动手柄置于全缓解位使总风管向列车管充风；⑵使D12电磁阀得电，将总风管内压力减压至6bar后向列车管充风；⑶通过车端连接器外接风源直接向列车管充风。

137.动车组空气压缩机的主要优点？

答：⑴联轴节和轴承承受了较低的动态负载，磨损低；⑵设计简单；⑶以紧凑的结构实现高性能；⑷最大限度地减少了振动和气流的脉动，噪音低。

138. CRH380A (统)型动车组对踏面清扫装置的检查标准？

答：（1）踏面清扫装置的外观良好，空气管路无泄漏，安装无松动。（2）如有安装螺栓松动，防松标记错位，则用扭力扳手紧固。

139. 4. 简述真空断路器的作用？

答：真空断路器是为了当牵引变压器在二次侧以后的电路中发生故障时，为迅速、安全、确实地断开过电流为目的安装的，同时、它也是平常开闭主回路一种开关，兼具断路器和开关2种功能的机器。

140.动车组风挡的主要形式有哪些？

答：（1）滑动式风挡（2）双层波纹风挡（3）全波纹气密封风挡

141.动车组缓冲装置的主要种类有哪些？

答：（1）橡胶缓冲装置（2）液压缓冲装置（3）弹性胶泥缓冲装置

142 18. CRH380A (统)型动车组动车转向架组成

答：动车转向架主要由构架、轮对组装、轴箱装置、一系悬挂、二系悬挂、牵引驱动装置、基础制动装置和踏面清扫装置等八部分组成。

143. 简述CRH380A (统)型动车组转向架差压阀作用。

答：差压阀，当左右的空气弹簧产生设定值以上的压力差时，使高压侧的空气向低压侧流动，可防止车体的异常倾斜及降低左右的轮重不平衡，设定差压为150±20kPa

144. CRH380A (统)型动车组转向架排障装置的作用。

答：转向架排障装置是为了排除线路上小的障碍物，从而保证车辆无障碍运行的装置。

145.辅助空压机分别分布在哪几车，供风是如何分配的？

答：4、6号车设置辅助空压机，其中4 号车辅助空压机通过辅助供风管路为2、4 号车高压设备箱供风，6 号车辅助空压机通过辅助供风管路为6 号车高压设备箱供风，

146. CRH380A (统)动车组车内设施及配置主要包括？

答：车内设施及配置主要包括车内设备件、车内供水供热及配电盘设备

147. CRH380A (统)型动车组制动种类？

答：（1）常用制动（2）紧急制动（3）快速制动（4）辅助制动（5）耐雪制动

148.抗蛇形减震器作用

答：得到稳定的转向架回转力矩和抑制动车组转向架蛇行运动

149.过分相检测系统组成

答：由地面信号发生器、车载信号接收器及过分相检测装置组成，安装在04、06车

150.空调换气系统的组成

答：空调换气系统由空调装置、换气装置、通风装置、应急通风装置及送回风风道系统组成。

151.简述动车组车内设施及配置

答：车内设施及配置主要包括车内设备件、车内供水供热及配电盘设备布置组成.（改）

152.简述高压设备箱组成

答案：有真空断路器、避雷器以及电缆连接器。

153.动车组卫生系统的构成

答案：由真空集便系统、污水装置、主控制装置三大模块构成

154.简述PIS系统功能

答案：具有旅客信息显示、广播通告、内部通讯以及娱乐服务等功能。

155.头罩开闭机构检查项点

答：1、检查头罩开闭机构机械部分各部螺栓紧固情况2、检查头罩开闭机构机械部分磨耗部位润滑情况，并对磨耗部位用通用锂基润滑脂(ZL-3)进行润滑。

156.简述牵引电机检查项点

答：1.检查确认牵引电机外观及安装状态良好，悬挂部件状态良好，固定螺栓防松标记清晰、无松动。2.检查确认电源线和速度传感器安装牢固，外观状态良好。

157.高压隔离开关刀夹检测及相关限度要求

答：1.断开高压隔离开关2. 使用游标卡尺测量刀夹在自由状态下两弹簧片间的距离，确认此距离应≤7.5mm，闸刀接触部分厚度≥9mm。

158.动车组车体倾斜限度要求

答：前后<25mm  左右<15mm  对角<25mm

159. CRH380A (统)型动车组牵引变流器在几车，每个牵引变流器对应几个电机？

答：CRH380A (统)型动车组牵引变流器在2、3、6、7车，每个牵引变流器对应4个牵引电机。

160. CRH380A (统)型动车组车内供水、供热系统有哪些设施组成？

答：主要包括电茶炉、车内卫生间、盥洗室等。

161.简述CRH380A (统)型动车组转向架结构？

答：采用H型构架、无摇枕、空心轴轮对、铝合金轴箱体及前盖和铸铝齿轮箱结构。

162.简述CRH380A (统)型动车组轴箱定位装置定位方式及作用。

答：定位方式：采用转臂式定位方式。作用：以此来减轻磨耗并简化调整方法，从而达到降低维修频率及减轻其重量。

163. CRH380A (统)型动车组的蓄电池如何液位检查？

答：检查蓄电池电解液液面，低于最底液面时进行补液（两个刻度对应最高和最低线），以下情况时必须要进行换液：一是蓄电池内进入不纯物或杂质的情况下，二是活性化充放电满足不了规定值的情况下。

164. CRH380A (统)型动车组的蓄电池电压如何测量，限度时多少？

答：使用万用表测量蓄电池电压，要求不带负载时总电压不低于87V。

165. CRH380A (统)型动车组的蓄电池外观检查项点都有哪些？

答：检查蓄电池箱外观及安装状态良好，悬挂部件状态良好，固定螺栓防松标记清晰、无松动，箱内无水渍，无污物。

166. CRH380A (统)型动车组的接地电阻阻值如何测量，限度是多少？

答：使用万用表电阻档测量接地电阻2500A和2500护板之间的阻值，阻值0.5±0.05Ω。

167. CRH380A (统)型动车组侧门如何检查外观？

答：在车下检查全列车门外观，确认无变形、各处无腐蚀现象、油漆无脱落。若有腐蚀或油漆脱落，清洁腐蚀部位，重新喷涂油漆。

168. CRH380A (统)型动车组侧门功能实验中，侧门的开关时间限度为多少？

答：关门时间为5.5～6.5秒，窄幅侧拉门开门时间为2～3.5秒，宽幅侧拉门开门时间为3～4.5秒。

169. CRH380A (统)型动车组主空压机旋风式滤芯如何拆卸？

答：1.松开搭扣并卸下过滤器盖。 2.旋松螺母（螺母规格型号13mm），并取出滤芯。3.将过滤器罩盖内灰尘清除干净。

170. CRH380A (统)型动车组车钩共有几个供风管路，分别是什么？

答：5个，分别是【分隔合并】【头罩开关】【头罩闭锁】【头罩开】【头罩关】。

171. CRH380A (统)型动车组车钩解钩手柄如何检查？

答：（1）1号拉动解钩手柄，检查连挂机构是否灵活、旋转后能否流畅复位。（2）2号在司机室观察连挂机构动作信号。

172. CRH380A (统)型动车组齿轮箱换油项目中，有多少有扭力要求的部件，分别是什么，各部件需要多少牛的扭力？

答：3个，分别是磁性油栓、98N，排油栓、275N，加油栓、127N。

173. CRH380A (统)型动车组齿轮箱换油项目中，每个齿轮箱需要加注多少升润滑油，油品是什么？

答：约3.5升，油品为JRK65润滑油。

174.CRH5A型动车组制动中继器及网关的位置：

答：制动系统中继器位于T2车，网关位于TP和TPB车。

175. CRH380A (统)型动车组电压表、风压表更换作业中，更换完毕后如何对电压表、风压表进行检查？

答：（1）闭合相应车厢蓄电池电压表断路器，电压表指示蓄电池电压，打开风表截止塞门，有风压显示。（2）通电试验检查风管路是否泄漏，电压显示正常。

176.简述CRH380A (统)型动车组车体地板的构造。

答：地板构造分两层地板结构：一是下部的车体气密地板；二是上部的车内地板，两层地板之间有一定间距，确保了地板中间的空调通风管道以及座椅配线空间。

177. CRH380A (统)型动车组采取何种设计来减少车体振动和车内噪音？

答：为达到减少车体振动和降低车内噪音的目的，除侧墙窗口范围内沿纵向位置的两块型材和底架边梁外，在大型中空挤压型材内部壁上均加装了热熔减震材料。

178.简述动车组连接装置的组成。

答：动车组连接装置通常包括车钩缓冲器、电气与风管连接器风挡装置等。

179. CRH380A (统)型动车组动车转向架组成。

答：动车转向架主要由构架、轮对组装、轴箱装置、一系悬挂、二系悬挂、牵引驱动装置、基础制动装置和踏面清扫装置等八部分组成。

180. CRH380A (统)型动车组转向架排障器的作用。

答：转向架排障装置是为了排除线路上小的障碍物，从而保证车辆无障碍运行的装置。

181.辅助电源装置电动送风检查标准是什么？

答：（1）外观检查、无变形，紧固部位无松动等；（2）运行确认、无异常振动机异常噪音。

182. CRH380A (统)型动车组车下水箱供水系统的组成？

答：车下水箱供水系统主要由车下水箱、水泵装置、电气箱、注水管路、溢水管路、供水管路、排水管路、防冻装置、液位开关等组成。

183.简述CRH380A动车组弓角检查内容。

答：（1）检查弓角螺栓孔部位有无裂纹，有裂纹时需更换弓角。（2）检查完后进行恢复，安装弓角用M6螺栓扭矩为8.5Nm。并用防松标记笔涂打防松标记。

184.简述CRH380A (统)型动车组车顶外皮清洗内容。

答：（1）清扫车顶，清除防滑带上的杂物，使用毛刷清除车顶连接部位夹杂的杂物。（2）使用中性清洗剂对车顶油漆部位进行清洗。

185.简述CRH5A型动车组小复位如何操作。

答：（1）断开主断，降下受电弓，确认网压为零；（2）按主断断开红色按钮直至操纵台出现警告标识，系统进行重新配置；（3）警告标识消失，确认DJ1闭合正常；（4）进行升弓操作，确认网压上升并稳定。

186. CRH380A (统)型动车组自动车钩中心至轨面的距离是多少？

答：范围为985mm—1010mm。

187. CRH380A (统)型动车组撒砂装置分别在几轴？

答：1车3轴，2、7车2、3轴，00车2轴。

188.动车组风挡的主要形式有哪些？

答：（1）滑动式风挡；（2）双层波纹风挡；（3）全波纹气密封风挡。

189.动车组缓冲器的主要种类有哪些？

答：（1）橡胶缓冲装置；（2）液压缓冲装置；（3）弹性胶泥缓冲装置。

190.简述CRH5A型动车组牵引电机的驱动传动方式。

答：牵引电机通过万向轴与安装在转向架上的齿轮箱连接，牵引电机和万向轴之间通过一个安全装置机械性连接。

191.简述CRH5A型动车组车头开闭机构组成。

答：主要有支撑梁、滑动架、开闭构架、开闭臂、锁闭装置、开闭控制单元、气动系统、电气系统。

192.简述CRH5型动车组车内照明控制功能有几种？

答：车内照明控制主要包括：全灯控制、半灯控制、灯光关闭控制，每节车或整列车命令开关。

193.简述MON对自动广播的控制功能。

答：广播系统输出放大器设有一个开关量输入接口。当MON发出控制信号时，输出放大器可以关闭输出，实现关闭广播功能。

194.简述CRH5A型动车组有几种状态

答：自动车钩有待挂、闭锁和解钩三种状态

195.简述CRH380A (统)型动车组分几个单元？单元如何划分？

答：分三个单元，其中1、2、3车为一个单元，4、5车为一个单元，6、7、8车为一个单元。

196.司机室操纵台有几种手柄？

答：共三种，分别为制动手柄、牵引手柄和换向手柄。

197.简述CRH380A (统)型动车组上水箱供水系统电气控制部分主要实现的功能。

答：供水控制，水箱液位指示剂缺水保护功能，大流量保护功能，吸气保护功能，泄漏保护功能以及防冻功能等。

198.简述CRH5A型动车组滚动试验内容。

答：（1）随车机械师通知司机操纵动车组，以不高于5km/h的速度运行。（2）随车机械师车下目视确认，动车组相应车厢故障轴轮对转动是否正常，是否出现抱死、异音及异常振动等。

199. CRH380A (统)型动车组轮对踏面擦伤限度是多少？

答：（1）轮对直径大于840mm，长度小于等于30mm，深度小于等于0.25mm；（2）轮对直径小于等于840mm，长度小于等于25mm，深度小于等于0.25mm.

200.简述主空压机内压力开关的作用？

答：检测主空压机腔内的压力，必须在主空压机腔内的压力完全排空后，主空压机才能启动，防止空压机带载启动。

201、主变压器一次侧过电流的处理过程

答：1.通过MON屏远程切除相应动力单元VCB2.闭合ACK2进行扩展供电，维持运行。

202、辅助电源装置ACVN1跳闸（146）的现象

答：现象：由于AC100 V稳压供电电路失电，导致空调、给水控制失效，车外目的地显示器、收音机、辅助制动等设备不工作。

203、辅助电源装置ACVN2跳闸（147）的现象

答：现象：由于AC 220V供电电路的失电，导致小卖部（吧台）设备、电源插座等失电。

204、辅助电源装置ATN跳闸（148）的现象

答：现象：加热器不工作

205、辅助电源装置VDTN跳闸（166）的现象

答：现象：APU停机，动力单元所有的辅助电源失电。

206、ACK1接触不良（170）的现象

答：现象：VCB断开，动力单元所有辅助电源失电。

207、分相区信号处理装置重故障的现象及原因

答：现象：过分相时无法自动卸载、断VCB，MON报警。原因：过分相接收天线或处理器故障

208、抱死1、抱死2原因

答：原因：1.速度传感器故障。2.BCU故障。3.速度发电机信号馈线断线。4.齿轮箱、联轴节、电机、轴箱、夹钳故障。5.其它原因。

209、全编组空气压缩机工作不停机的处理过程

答：1.发现故障后，随车机械师断开全列主空压机所在车辆配电盘中的[压缩机同步]断路器。2、通过MON屏确认故障恢复情况，维持运行

210、停放制动异常施加的处理过程

答案：1、停放制动切除操作完成后通知司机。2、进行紧急复位操作，缓解紧急制动。3、处理完毕后，维持运行

211、空气压缩机油温高处理过程

答：远程切除故障空气压缩机。在空气压缩机切除后，随车机械师密切关注剩余空气压缩机工作状态及总风压力。

212、警惕报警功能异常的现象及原因

答：现象：车辆运行中，警惕蜂鸣器声光报警，触发车辆紧急制动。原因：警惕手动和脚踏开关同时故障、断路器异常断开

213、距离传感器传输不良处理过程

答：1.将司机室配电盘中的[列车间隔检测装置]断路器断开15s再投入。2.若故障消除，正常联挂。3.若故障未消除，注意联挂引导信号，平稳联挂。

214、距离传感器异常的现象及原因

答：现象：距离传感器检测出异常，联挂操作时无距离显示。原因：通信线路故障；距离传感器内部故障。

215、车上检查开关“开”（695、696）现象及原因

答：现象：MON报警，无法实现牵引原因：误操作；司机室配电盘中的[车上试验]旋钮开关反位。

216、MON屏模式自动跳转的想象及原因

答：现象：在未操作模式跳转的情况下，MON屏模式发生自动跳转原因：电磁干扰或设备故障

217、乘客信息显示器某故障（617、625）的现象及原因

答：现象：车内显示器无法显示。原因：电源故障；自身设备损坏。

218、目的地显示器故障的现象及原因

答：现象：目的地显示器无法显示。原因：电源故障；自身设备损坏。

219、自动广播装置传输不良的现象及原因

答：现象：无法进行自动广播。原因：输入电源故障；通信线路故障；终端装置或软件故障。

220、空调装置传输不良现象及原因

答：现象：车辆信息系统与此空调装置间无法通信，无法通过MON进行温度控制，空调装置会按照故障前的指令继续运行。原因：接线不良；板卡故障。

221、空调装置1、2排水泵异常的现象及原因

答：现象：排水泵不能正常工作，故障持续，导致此空调停止工作。原因：水泵电源故障；冷凝风机未工作或水泵自身故障。

222、客室出现大量灰尘的处理过程

答：1、关闭故障车配电盘中的[供排气]断路器。2、打开该车厢两端的内端门与其他车厢连通

223、空调本车控制模式操作

答：将故障车空调装置改为本车控制方式，方法为：在本车配电盘内通过空调显示设定器设定空调运转模式（操作“制冷或制热和UP或DOWN”按钮），维持运行。

224、空调装置异常故障中复位操作

答：将故障车组合配电盘中的[空调控制1]或[空调控制2]断路器断开,5分钟后再投入。

225、自动广播装置故障注意事项

答：1. CRH380A (统)型动车组司机室无[广播]断路器。2. CRH380A (统)型动车组重联运行时，可通过MON切换至“服务设施控制”页面，按压[转换开关]+[设定]，转为另一编组自动广播。

226、目的地显示器故障的操作过程

答：1、将故障车配电盘中的[目的地显示器]断路器断15s再投入。2、若故障消除，正常运行。3、若故障未消除，断开[目的地显示器]断路器，维持运行。

227、辅助电源装置故障（135）的原因

答：1.负载设备故障导致APU输出电压低； 2.负载设备漏电流故障引起APU三相输出不平衡3.APU三相电压AC400V输出接地4.APU自身故障。

228、制动不缓解（153）原因

答：原因：BCU故障；中继阀、EP阀故障；传感器故障。

229、卫生间异常（192）处理过程

答：MON屏在列车员模式菜单下，点击[列车员信息]键，画面显示故障车卫生间“异常”。立即到故障号车，进行复位操作，无效锁闭厕所。

230、卫生间异常（192）原因及现象

答：现象：MON显示卫生间异常

原因：便器蝶阀故障；中转箱真空不足等导致便器不可用。

231、什么是列车？

答：按规定编组的车列挂有机车及规定的列车标志时，称为列车。

232、什么是车列？

答：若干车辆连挂在一起，称为车列。

233、什么是车底？

答：车底是完成连挂且符合运用的车列。

234、什么是运营动车组？

答：运营动车组是用于旅客运输的动车组。按其支配状态，可分为运用、备用和检修三种状态。

235、什么路用动车组？

答：路用动车组是用于检测、维修、试验、公务等特定用途的动车组。

236、什么是运用动车组？

答：运用动车组是指纳入运行图开行方案的可支配运营动车组。

237、什么是热备动车组？

答：热备动车组是指配备司乘人员，存放于指定地点的可支配运营动车组，按运用动车组统计。

238、什么是备用动车组？

答：备用动车组是指未纳入运行图开行方案的可支配运营动车组。

239、什么是检修动车组？

答：检修动车组是因检修、改造或临时故障处理需要，已填发动车组扣修通知单的不可支配运营动车组。

240、动车组统计中什么是标准组？

答：动车组统计中标准组是用于换算动车组工作量。每8辆计为一个标准组。

241、什么是动车组运用维修？

答：运用维修是指动车组的运用检修、临修、整备及各项管理活动。

242、什么是动车组运用检修？

答：运用检修是指动车组一级检修和二级检修。

243、什么是动车组运用整备？

答：运用整备是指动车组外皮清洁，车内整理、清洁，吸污，上水等作业。

244、什么是动车组运用时间？

答：运用时间是指动车组运用状态下的全部时间。

245、什么是指动车组修理时间？

答：修理时间是指到达检修地时起至离开检修地时止的时间，简称修时。

246、什么是动车组检修回送时间？

答：检修回送时间是指离开检修地时起至送达运用地点时止的时间。

247、什么是动车组运用率？

答：运用率是指运用动车组组数占支配（运用、备用）动车组组数的比例。

248、什么是动车组备用率？

答案：备用率是指备用动车组组数占支配（运用、备用）动车组组数的比例。

249、什么是动车组检修率？

答：检修率是指检修动车组组数占配属动车组组数的比例。

250、什么是动车组包乘制？

答：包乘制是指乘务组按车底交路全程担当列车乘务工作的值乘方式。

251、什么是动车组轮乘制？

答：轮乘制是指乘务组按车底交路分段担当列车乘务工作的值乘方式。

252、什么是动车组值乘？

答：值乘是指乘务组担当的列车乘务工作。

253、什么是动车组继乘？

答：继乘是指按轮乘制方式接续担当列车乘务工作。

254、什么是动车组便乘？

答：便乘是指乘务人员因出、退乘需要乘坐列车。

255、动车组运用维修采用什么方式？

答：动车组运用维修采用以走行公里周期为主，时间周期为辅的检修模式。二级检修可采用集中修或均衡修相结合的方式进行。

256、动车组新造配属及局间转属有什么要求？

答：动车组新造配属及局间转属由总公司负责；局管内段配属及段间转属由铁路局负责；段管内动车所配属及动车所间转属由动车<客车>段负责。

257、动车组配属应遵循什么原则？

答：动车组配属应遵循同一线路车型相对集中、同一车型定员基本一致、同一动车所担当尽量单一的原则。

258、动车组修程分为几级？

答：动车组实行计划性预防修的检修体制，分为五级修程。一、二级检修为运用检修，在动车所内进行；三、四、五级检修为高级检修，在具备相应车型检修资质的检修单位进行。

259、新造、高级检修、临修试运行调度命令申请要求？

答：新造、高级检修、临修试运行由铁路局组织。由动车<客车>段请令，调度所负责安排。涉及跨局试运行时，由铁路局调度所根据车辆部门的申请向总公司调度请令。

260、无动力回送注意事项？

答：无动力回送时，最高限速120km/h。回送途中，应尽可能避免实施紧急制动；发生紧急制动后，动车组司机须通知动车组随车机械师下车确认过渡车钩状态良好后，方可开车。

261、动车组管理信息系统具体要求？

答：动车组管理信息系统应与动车<客车>段、动车所同步设计、同步建设、同步使用，形成全面覆盖、高度集成的信息化平台，实现管理现代化、决策科学化。

262、动车组级专业管理分别是哪三级？

答：动车组实行总公司、铁路局、动车<客车>段三级专业管理。

263、运用检修作业办法具体要求？

答：运用检修作业办法须结合实际优化检修项目、内容和周期，项目、内容删减，周期延长时，按规定报批。

264、动车组配属、管理要求？

答：动车组实行统一编号、固定配属管理，配属工作由车辆部门负责。车辆部门应根据动车组运行图、车底交路、技术特点、维修生产需求、动车所检修及存放能力，做好动车组配属工作。

265、CRH380A (统)型动车组设计寿命?

答：CRH380A (统)型动车组整列运用设计寿命为20年。

266、CRH5A型动车组设计寿命?

答：CRH5A型动车组整列运用设计寿命为30年。

267、CRH380A (统)型动车组设计寿命?

答：CRH380A (统)型动车组整列运用设计寿命为20年。

268、铁路运输指挥简称？

答：铁路运输指挥应采用调度集中系统，简称CTC。

269、新建动车所检查库应遵循什么原则？

答：新建动车所检查库原则上不少于6线12标准组位，存放线、临修库能力应与检查库能力相匹配；洗车库、检测线能力应满足动车组密集入所检测、整备需要。

270.动车组调车原则上采用什么方式？

答：动车组调车原则上采用有动力方式。

271.动车组的定期检修修程分为几级》？分别在哪实施。

答：动车组的定期检修修程分为三、四、五级修，在主机厂和检修基地实施。

272.当辅助电源系统出现故障时，车厢空调系统采用什么模式工作？

答：当辅助电源出现故障时，空调系统自动转换为紧急通风模式，紧急通风时间为2小时。

273. CRH5型动车组有几种车钩组成？

答：有3种车钩：自动车钩用于动车组头车重联，动车组内部靠半永久车钩连挂，过渡车钩用于机车与动车组连挂。

274. 通过“乘客开启按扭”打开车门的技术（前提）条件

答：（1）速度信号小于5公里/小时有效；（2）司机对车门施加集控缓解信号有效。

275. 某主空压机泵风不止时的应急处理？

答：（1）司机通知随车机械师×号车主空压机泵风不止；（2）随车机械师关闭×号车配电盘内32Q01空气开关，通知司机。

276. 半永久车钩缓冲器组成有哪些？

答：半永久车钩缓冲器包括：液压缓冲器、摩擦弹簧、缓冲管、球状橡胶轴

277. CRH5型动车组空调系统如何实现全列集控？

答：激活一个司机室，将36A02的S5打到ON位，每车的QEL柜内继电器K25吸合，激活35A05，各车空调可以通过其控制启动。

278. 电热器有电的情况下不加热的主要原因？

答：电热器接线不牢或脱落，电热器接线错误，电热器加热板损坏。

279. 空调的试验项目有哪些？

答：空调的试验项目有通风、自动、半冷、全冷、半暖、全暖、集控。

280．200km/h动车组气笛系统主要由哪些部件组成？

答：①一个风缸；②两个电磁阀（高音和低音）；③一个截断塞门。

281．外门系统有几个指示灯？分别是什么？

答：有3个指示灯。分别是红色“车门打开”；绿色“门关闭且锁闭”；白色“门停用”，如果门、台阶或自动脚踏板没有关闭，红灯会点亮。

282．说出CRH5A型动车组门控制单元面板上指示灯的意义。

答：黄色--门的关闭和锁定； 绿色--内部供电“DC5V”；红色--故障指示“错误”

283．CRH5A型动车组门控器闪烁编码为4次时，如何查找故障点？

答：闪烁编码为4时，是门位置传感器故障，应检查门的电机插X17接触是否良好，有无缩针，断针的情况。

284．CRH5A型动车组内部门在关闭过程中，如果使用外力欲加快其关门速度，会有什么后果？

答：电机会反转，如连续进行5次这样的操作，门会停止动作。

285. CRH5A型动车组牵引有效建立的条件？

答：⑴方向手柄打在非0位；⑵牵引制动手柄打在牵引位；⑶列车管压力大于5kPa；⑷紧急制动要缓解。

286. CRH5A型动车组如何实现TCMS系统的复位？

答：⑴速度小于5km/h；⑵B100断开；⑶复位按钮按下至少3s；⑷复位继电器KRES1得电。

287. CRH5A型动车组哪几个车有几个外接电源？

答：TP和TPB车两个车，每个车２个外接电源插。

288. 对于CRH5型动车组来说停放制动的作用？

答：停放制动为机械力施加制动，当总风压力较低时，停放制动自动施加，其鞲鞴杆在弹簧力的作用下伸出，带动闸片抱紧制动盘，使车辆能可靠停住，避免溜车情况发生。

289. CRH5A型动车组分析雨刷水泵不出水的原因。

答：⑴水泵水箱没水；⑵水泵出水管堵塞、断裂或被卡；⑶雨刷刮雨器上的喷水嘴堵塞。

290. CRH5A型动车组雨刷有几种工作状态？

答：⑴间歇； ⑵低速； ⑶高速。

291. CRH5A型动车组前开闭机构有几种打开方式？

答：三种，即：⑴有风有点时，在司机室操作；⑵有风无电时，在车下用气路控制箱上的按钮操作；⑶无风无电时，再车下用手动解锁手柄操作。

292. CRH5A型动车组每个车辆有几个水位仪？分别在什么位置？

答：车上共有3个水位仪，分别在净水箱、污水箱、车上QRK

293．当CRH5型动车组制动控制单元（BCU或WSP）的MMI界面显示51和52时分别代表什么故障？

答：51代表制动风源的截断塞门B22.03处于截断位置；52代表备用制动的截断塞B55.03处于截断位置。

294．音频系统有哪些功能?

答：(1) 任意车对全列广播；(2) 车辆群呼；(3) 单车呼唤；(4) 本车广播；(5) 司机对话。

295、CRH5A型动车组QRK柜内41A01照明控制面板上六个按钮的名称和作用？

答： 41S03－半灯控制按钮；41S05－全灯控制按钮；41S01－关灯控制按钮；41S04－集控投入控制按钮；41S06－试灯按钮；S4－应急灯按钮

296、CRH5A型动车组储风缸的主要作用是什么？

答：一是存储压缩空气；二是净化空气。

297. CRH380A (统)型动车组对踏面清扫装置的检查标准？

答：（1）踏面清扫装置外观良好，空气管路无漏泄，安装无松动。（2）如有安装螺栓松动，防松标记错位，则用扭力扳手紧固。

298. CRH380A (统)型动车组转向架排障装置的作用。

答：转向架排障装置是为了排除线路上小的障碍物，从而保证车辆无障碍运行的装置

299.简述CRH380A (统)型动车组空调换气系统组成。

答：空调换气系统由空调装置、换气装置、通风装置、应急通风装置及送回风风道系统组成。

300. CRH380A (统)型动车组的辅助电源装置故障（代码135）其故障原因？

答：1.负载设备故障导致APU输出电压低； 2.负载设备漏电流故障引起APU三相输出不平衡； 3.APU三相电压AC400V输出接地； 4.APU自身故障。

301．CRH380A型动车组采用怎样的传动方式

答：CRH380A型动车组采用  动力分散交流  传动方式。

302．简述CRH380A型动车组制动特点

答：CRH380A (统)型动车组制动采用盘式制动。动车转向架采用   轮盘  方式。拖车转向架采用   轴盘和轮盘    并用方式。

303．CRH380A (统)型动车组中“APU”含义。

答：CRH380A (统)型动车组英文缩写“APU”的中文含义为    辅助电源装置

304．CRH380A (统)型动车组客室插座提供什么种类的电源

答：CRH380A (统)型动车组插座可以提供     AC220V,50HZ    的电源。

305、简述CRH380A (统)型动车组制动系统组成。

答：CRH380A (统)型动车组的制动系统采用手动制动和由ATP控制的自动制动方式，动作方式采用电气再生制动和电气指令空气制动方式并用 。

306、CRH380A (统)型动车组VCB是什么，在什么位置设置。

答：CRH380A (统)型动车组的真空断路器（VCB），设置在车下的高压设备箱内    。

307．CRH380A (统)型动车组“BCU”含义

答：CRH380A (统)型动车组制动系统中英文缩写“BCU”的中文含义为 制动控制单元  。

308．动车组抗蛇形减震器作用

答：得到稳定的转向架回转力矩和抑制动车组转向架蛇行的运动。

309．动车组地板构造的特点

答：地板构造分两层地板结构：一是下部的车体气密地板；二是上部的车内地板，两层地板之间有一定间距，确保了地板中间的空调通风管道以及座椅配线空间。（改）

310．差压阀的作用

答：差压阀，当左右的空气弹簧产生设定值以上的压力差时，使高压侧的空气向低压侧流动，可防止车体的异常倾斜及降低左右的轮重不平衡，设定差压为150±20kPa 。（改）

311．CRH380A (统)型动车组采用什么类型的驱动电机。

答：CRH380A (统)型动车组牵引电机为   三相鼠笼式感应电动机  。

312．CRH380A (统)型动车组司机室前窗设备有哪些。

答：CRH380A (统)型动车组司机室前窗安装有刮雨器、加热器及遮阳装置。

313．CRH380A (统)型动车组过渡车钩使用注意事项。

答：CRH380A (统)型动车组过渡车钩只在  120km/h 以下使用。超速使用时，可能造成过渡车钩的损伤，引起救援机车和故障车分离的危险。

314．请简述驾驶台各计量表检查内容。

答：驾驶台计量盘电压表、压力表的外观及安装状态良好，通电时网压表显示正常 17.5～31kV 。

315．司机室操作台空调开关如何操作

答：在司机操纵台面左侧设有冷气开关和暖气开关，可以根据要求对空调装置及暖风机进行控制，冷气切换开关设置了温度设定旋钮和风量调节开关。

316．CRH380A (统)型动车组主控投入时蓄电池有何要求。

答：CRH380A (统)型动车组制动手柄BV接通时，驾驶台电压表的显示电压应为 87 V以上。

317．CRH380A (统)型动车组处理辅助电源装置故障首先采取何种措施。

答：CRH380A (统)型动车组在处理辅助电源装置故障时，首先采取的措施是RS复位。

318．CRH380A (统)型动车组小卖部设备电源无电的原因。

答：CRH380A (统)型动车组，在运行途中AC220V供电电路失电，导致小卖部设备，电源插座等无电，是由于    辅助电源装置ACVN2    跳闸造成的。

319．简述CRH380A (统)型动车组驱动电机构造.

答：CRH380A (统)型动车组牵引电动机为3相鼠笼式感应电动机，其轴端安装有速度传感器，向牵引变流器､制动控制装置（BCU）输出转子频率信号。

320．CRH380A (统)型动车组车轮擦伤限度及限速要求

答：CRH380A (统)型动车组在行驶途中若发现车轮擦伤，长度大于等于60mm时，按限速 120 Km/h运行至前方站后停运，有动力回所后处理。

321．CRH380A (统)型动车组抗蛇形减震器失效时限速要求。

答：CRH380A (统)型动车组在行驶途中若发现抗蛇行油压减振器失效，最高限速 160Km/h  .

322．简述CRH380A (统)型动车组途中换气装置故障处置方法

答：CRH380A (统)型动车组在行驶途中换气装置出现了故障，停止了工作，随车机械式应采取的措施为关闭故障车相应配电盘中的供排气断路器、打开该车厢两端的内端门与其他车厢连通。

323、牵引变流器故障的现象及处置过程。

答：CRH380A (统)型动车组司机室操作台故障显示灯“电气设备”灯点亮，MON监视屏报该故障，蜂鸣器鸣动，随车机械师应采取的措施为：立即将相应车组合配电盘中的“牵引变流器”断路器断开再投入，可不停车处理故障。

324．简述CRH380A (统)型动车组高压设备箱结构

答：CRH380A (统)型动车组高压设备箱的上面悬吊避雷器，设备箱的侧面装有真空断路器、车底有电缆连接器以及显示灯，显示灯是为了便于目视确认保护接地开关闭合(接通)而安装的。

325．CRH380A (统)型动车组过分相检测系统组成

答：CRH380A (统)型动车组过分相检测系统由地面信号发生器、车载信号接收器及过分相检测装置组成，安装在4号车与6号车上。

326．判定蓄电池需要更换的标准是什么。

答：蓄电池的容量变为初期容量的50% 时需要更换（环境温度在25℃以下时）。

327．简述空调换气系统组成。

答：空调换气系统由空调装置、换气装置、通风装置、应急通风装置及送回风风道系统组成。

328．主变压器三次侧接地（164）的原因是什么

答：主变压器三次侧接地（164）的原因：三次电路电缆或相关设备（  APU  、  空调   、  换气装置等）接地。

329. 简述CRH380A (统)型动车组空调逆变器装置组成。

答：由变频单元、电容器单元、交流电抗器、直流电抗器、限流电阻和接触器组成。

330. CRH380A (统)型动车组头部车钩作用力设计载荷是什么

答：CRH380A (统)型动车组头部车钩的拉伸载荷在160 t左右，压缩载荷在310t左右。

331. CRH380A (统)型动车组过渡车钩适用注意事项

答：CRH380A (统)型动车组过渡车钩只在 120km/h 以下使用。超速使用可能造成过度车钩的损伤，引起救援机车和故障车分离的危险。

332. 简述GAR14BD型空气压缩机组成及作用

答： GAR14BD型空气压缩机是固定式、风冷、喷油螺杆压缩机,用于为车载制动系统和其他气动部件的正常工作提供压缩空气。

333、CRH380A (统)型动车组司机室如何分区

答：CRH380A (统)型动车组司机室划分为三个区域：设备舱、操控区、电气柜。操控区位于司机室的中间，前窗玻璃的下方，操控区与气密墙之间为设备舱区，司机室电气柜位于司机的左右两侧。

334. CRH380A (统)型动车组司机室设备舱内主要部件有哪些

答：CRH380A (统)型动车组司机室设备舱，安装布置了司机室空调相关设备、气压开关、救援电源变换装置等设备。

335. 简述CRH380A (统)型动车组司机室空调设计方案。

答：CRH380A (统)型动车组司机室单独设置空调装置和暖风机，实现司机室的制冷功能和制热功能。

336.简述辅助制动的特点。

答：辅助制动不像常用及快速制动那样没有电流控制，所以BC压会因为EP阀温度上升而引起的线圈电阻变化而变化。

337. CRH380A (统)型动车组车内设施配置主要组成。

答：车内设施及配置主要包括车内设备件、车内供水供热及配电盘设备布置组成.

338. 简述CRH380A (统)型动车组影视系统箱内电源设计方案

答：CRH380A (统)型动车组每个影视系统箱内包含两个专用电源模块，将输入的DC100V电压变换成DC24V输出，为影视系统的各项负载供电。

339. CRH380A (统)型动车组车上水箱供水系统组成

答：CRH380A (统)型动车组车上水箱供水系统主要由车上水箱、车上水泵装置、车上水泵电控箱、注水管路、溢水管路、供水管路、排水管路、液位开关等组成。

340. CRH380A (统)型动车组采用什么形式车轴，车轮直径是多少?

答：CRH380A (统)型动车组采用了合金钢空心车轴，车轮直径为Ф860。

341．卫生间DTC系统是如何检测管路泄露的?

答：. 当泄漏检测开关检测到供水管路流量大于1L/min，且信号持续3min后，PLC控制水泵停止，等待3min后PLC控制水泵再次启动。

342. 请简述CRH380A (统)型动车组转向架结构特点

答：采用H型构架、无摇枕、空心轴轮对、铝合金轴箱体及前盖和铸铝齿轮箱结构。

343. CRH380A (统)型动车组轴向定位方式与特定。

答：定位方式：采用转臂式定位方式。作用：以此来减轻磨耗并简化调整方法，从而达到降低维修频率及减轻其重量。（改）

344. CRH380A (统)型动车组高压设备箱组成。

答：有真空断路器、避雷器以及电缆连接器。

345. CRH380A (统)型动车组真空断路器 的作用。

答：CRH380A (统)型动车组真空断路器的作用是是为了当牵引变压器在二次侧以后的电路中发生故障时，迅速、安全、确实地断开过电流。

346. CRH380A型动车组受电弓两碳滑板高度差检查限度。

答：CRH380A型动车组受电弓两碳滑板高度差应该≤3mm。

347. 牵引变流器与终端装置之间是如何通信的。

答：牵引变流器和终端装置间的数据传送通过光缆进行，传送和接收控制指令信息及故障信号等。

348.铁道车辆制动设计的原理是什么?

答：一般的铁道车辆，主要是一边抑制车轮的旋转，一边使用空气制动器和电气制动器等的粘着制动器来使车辆完全停止、减速。

349.轮轨之间粘着系数由哪些因素影响

答：粘着系数主要受车辆的行驶速度、雨、霜、雪等气候条件及轨道上面和车轮踏面的状态的影响，会发生很大变化。

350.动车组防滑装置的原理是什么?

答：车轮和轨道开始发生相对滑行时，要在尽早监测到的同时减弱制动力并再次进行对车轮的粘着，采用防止制动距离延伸的滑行检测、再粘着控制方式。

351. CRH380A (统)型动车组制动控制装置作用特点。

答：车辆的制动控制装置是采用再生制动的电气指令式空气制动装置。

352. CRH380A (统)型动车组侧面目的地显示器在什么情况下无显示?

答：当车辆信息控制装置检测到3Okm/h 以上的速度时，侧面目的显示器无显示。

353.VIP乘客如何呼叫乘务人员?

答：VIP乘客可以通过按座位上的呼叫按钮，来提示服务员此座位上的乘客需要服务。

354. “辅助电源装置ACVN1”空开供电线路与供电设备有哪些?

答： “辅助电源装置ACVN1”为辅助电源装置AC100V稳压供电电路，通过202线供电，主要用电设备为空调控制、信息显示设定、给水装置、收音机、辅助制动等。

355.水泵体电加热块如何工作?

答：水泵体设电加热块，通过温控器控制，外温在5℃±3℃闭合（ON），在15℃±3℃断开（OFF）。

356.热水器装置中防干烧功能是如何实现的。

答：若温水器温度控制、缺水保护、超温保护功能同时失效，温水器持续加热，当温水器的加热箱表面温度达到设定温度(130℃±20℃)时，防干烧装置在2min内切断电源，并不可恢复。

357. CRH380A (统)型动车组真空集便器的组成

答：污物箱(含中转箱及真空发生器)、便器、水增压器、气动控制单元、电气控制单元、管路等组成。

358.污物箱车下液位显示器的位置及作用。

答：车下液位显示器装于车下设备舱内靠近水箱注水口附近，用于指示水箱、污物箱液位情况。

359. CRH380A (统)型动车组进行3次侧扩展供电时，空调如何工作

答：CRH380A (统)型动车组进行3次扩展供电工作时，空调功率减半。

360. CRH380A (统)型动车组在进行BKK、BKK2扩展供电前的注意事项是什么。

答：CRH380A (统)型动车组在进行BKK、BKK2投入操作前，须将相应单元的【BMK延时控制】断路器闭合。

361. CRH380A (统)型动车组空调切除操作的注意事项是什么?

答：CRH380A (统)型动车组空调切除应急处理过程中，在对【空调电源1】或【空调电源2】断路器进行断开操作后，3分钟之内不允许再次闭合。

362. CRH380A (统)型动车组蓄电池电压低于87V时，该采取什么措施?

答：CRH380A (统)型动车组在蓄电池电压低到DC87V时（通过司机室电压表或监视显示器观察），必须立即给其充电或切断车上所有用电负载，以便保证动车组可正常起动。

363. CRH380A (统)型动车组内端门的操作方式有哪些?

答：CRH380A (统)型动车组内端门的操作方式分为手动操作、电动操作，由手动电动切换开关切换。电动操作时，具有障碍物检测功能 。

364. CRH380A (统)型动车组自动广播装置传输不良故障时，该如何应急操作?

答：CRH380A (统)型动车组出现自动广播装置传输不良（641）故障时，随车机械师05车运行配电盘中的自动广播断路器断开再投入。

365. CRH380A (统)型动车组旅客信息系统如何工作?

答：CRH380A (统)型动车组旅客信息系统输出放大器接收来自系统音频线上的广播声音信号，放大后，驱动各自车厢的扬声器。

366. CRH380A (统)型动车组旅客信息系统由哪几部分组成?

答：CRH380A (统)型动车组旅客信息系统包括信息显示、车内标识、列车运行信息与自动报站、列车广播、电视、列车通话系统等。

367.制动控制装置速度发电机断线故障处理过程中的注意事项?

答：处理制动控制装置速度发电机断线1故障时，切除该车辆制动系统（关门车）后，要进行MON上“抱死切除”操作，汇报调度.

368. CRH380A (统)型动车组“TBDR装置故障（517）”故障应急处置过程中需操作哪个断路器?

答：CRH380A (统)型动车组MON屏报“TBDR装置故障（517）”故障时随车机械师应将故障车司机室配电盘中的牵引制动数据记录装置断路器断开再投入。

369. CRH380A (统)型动车组“WTD传输不良（590）”故障应急处置过程中操作哪个断路器?

答：CRH380A (统)型动车组MON屏报“WTD传输不良（590）”故障时随车机械师应将故障车司机室配电盘中的无线数据传输装置断路器断开再投入。

370．CRH380A (统)型动车组辅助电源装置传输不良故障的应急处置中，操作哪个断路器?

答：在处理辅助电源装置传输不良故障时，应该将辅助电源装置控制（APUCN）NFB断开5秒以上，再投入。

371. 辅助电源装置ARfN2跳闸故障应急处置的注意事项是什么?

答：当出现辅助电源装置ARfN2跳闸故障时，再次投入辅助整流器三极脱扣开关（ArfN2），不能恢复维持运行的同时应该监视蓄电池电压。

372．列车出现制动不足故障时，车组行车是什么?

答：当出现制动不足故障时，列车自动施行紧急制动作用。

373.动车组一级修检修周期如何确定。

答：CRH380A (统)型动车组一级修检修周期是运行公里数≤ （4000+400）km 或运用 48小时 。

374.动车组实行什么样的检修体制。

答：动车组实行计划性预防修的检修体制，分为五级修程。 一、二级检修 为运用检修，在动车所内进行； 三、四、五级检修 为高级检修。

375. CRH380A (统)型动车组司机室汽笛开关和警惕脚踏开关在什么位置。

答：CRH380A (统)型动车组司机室操纵台下搁脚台上安装有汽笛开关和 警惕脚踏 开关。

376. CRH380A (统)型动车组车钩中心线高度的限度。

答：CRH380A (统)型动车组车钩中心线高度 1000  mm。

377. CRH380A (统)型动车组牵引变压器采用什么冷却方式

答：CRH380A (统)型动车组牵引变压器冷却方式采用 油循环强迫风冷 。

378. CRH380A (统)型动车组牵引变流器采用什么冷却方式。

答：CRH380A (统)型动车组牵引变流器冷却方式采用 液体沸腾冷却。

379. CRH380A (统)型动车组牵引电动机采用什么冷却方式

答：CRH380A (统)型动车组牵引电动机冷却采用强迫风冷方式

380. CRH380A (统)型动车组在时速250km/h状态下的紧急制动距离是多少。

答：CRH380A (统)型动车组制动初速度为250km/h时制动距离≤3200m。

381.撒砂装置安装时，注意事项？

答：撒砂装置安装时，调整撒砂喷嘴到轨顶的高度为80～90 mm，撒砂支架固定螺栓紧固力矩为 18N.m。

382、CRH5A型动车组全列车轴轴身检查要求是：

答：检查车轴表面无损伤，轴身无脱漆，轴身擦伤或弹伤≤2mm。

383. CRH380A (统)型动车组撒砂装置分布及扭力要求？

答：统型车撒砂装置分布在1 车3 轴、8 车2 轴、2 车2、3 轴、7 车2、3 轴，四个M20×130螺栓紧固力矩200N.m。

384. CRH380A (统)型动车组牵引变流器在几车，每个牵引变流器对应几个电机？

答：CRH380A (统)型动车组牵引变流器在2、3、6、7车，每个牵引变流器对应4个牵引电机。

385. CRH380A (统)型、CRH5A出厂轮径及最低镟修限度？

答：CRH380A (统)型出厂轮径值为860mm，最低镟修限度790mm。

CRH5A出厂轮径值为890mm，最低镟修限度825mm。

386.简述CRH380A (统)型动车组分几个单元？单元如何划分？

答：分三个单元，其中1、2、3车为一个单元，4、5车为一个单元，6、7、8车为一个单元。

387．公铁两用车联挂作业注意项点？

答：公铁两用车以不超过3km/h的速度与动车组进行联挂，到达待联挂位置(公铁两用车在距离动车组前方1.5米处)，并调整公铁两用车车钩至相应高度。

388、CRH5A型动车组全列车轴轴身检查要求是：

答：检查车轴表面无损伤，轴身无脱漆，轴身擦伤或弹伤≤2mm。

389、CRH5A型动车组检查灭火器作业要求是：

答：检查灭火器状态良好，定检无过期，无超压、泄压。

390、动车组通过检修、检测设备的限速规定是：

答：（1）踏面诊断设备：通过限速45km/h，检测限速8～12km/h。（2）洗车库：自走行时，通过限速3～5km/h，牵车机牵引时，通过限速1.5～3km/h。（3）轨道桥：通过限速10km/h。

391、CRH380A (统)型动车组的蓄电池是如何分布的？

答：CRH380A (统)型动车组为碱性蓄电池，分布在：02、03、05、07车，其中03、05车各两组蓄电池，全列共6组蓄电池。

392、CRH380A (统)型动车组修形轮对内距、同一轮对、同一转向架、同一车辆 、同一单元内车辆间卡控参数？

答：轮对内距1352-1355mm 、同一轮对 ≤1mm、 同一转向架≤4mm、同一车辆≤10mm、同一单元内车辆间≤40mm

393、CRH380A (统)型动车组自动过分相装置的检查要求是：

答：自动过分相装置外观状态良好，安装牢固，距轨面高度在110-130mm之间。

394、CRH380A (统)型动车组轮辋轮辐探伤时需输入哪些内容

答;车号、轴号、轮饼号、走行公里数

395、在动车准备进转向架更换设备前需要检查什么？

答：检查车体托架滑块是否复位 ，检查轨道桥两端锁销是否完全伸出并锁紧。

396、CRH5A型动车组单车空调启动？

答：选择S1开关由关闭位至自动位Auto，空调将根据车内外温度情况自动工作。如果需要进行手动通风、半冷和半暖，请旋转至相应位置。

397、解编时电气车钩分开后又自动连挂的原因？

答：机械车钩无法回到正确的解钩位置，触点开关无法获得正确信号，从而导致电气车钩伸出缩回不正常

398、齿轮箱低油位报警处理过程？

答：司机进行大复位操作，随车机械师下车检查，若齿轮箱正常则继续运行

399、ATP级间转换后制动不缓解的原因？

答：ATP系统在与LKJ进行切换时，瞬时断开安全环路，列车管减压量为0.35bar左右，产生短时间的紧急制动，由于 分配阀为机械结构，动作灵敏度不同，个别分配阀在低压力的工况下，很难复位，使制动缸内留有残存压力，致使制动不缓解。

400、CRH5A型动车组牵引电机轴承温度报警的故障现象？

答：运行途中TD屏提示“X车X位牵引电机轴承温度报警”，查看“电子仪器栏”电机驱动端、非驱动端轴承温度值≥140℃，列车自动触发紧急制动。

401. CRH5A型动车组有几种车钩

答：动车组有3种车钩：自动车钩用于动车组头车重联，动车组内部靠半永久车钩连挂,过渡车钩用于机车与动车组连挂。

402. CRH5A型动车组电流回流通路是如何构成的

答： 动车组在轴箱上装有一个接地/牵引回流设备，用以构成电流回流通路。

403. CRH5A型动车组空气弹簧破裂压力是多少

答：空气弹簧的破裂压力为20bar。

404. CRH5A型动车组制动盘摩擦环的技术参数是多少

答：制动盘摩擦环厚度原型为80mm，磨耗到限厚度为≥66mm，制动盘摩擦环厚度差≤0.5mm。

405. CRH5A型动车组自动车钩如何进行缓冲

答：自动车钩缓冲装置内装设有两种类型缓冲元件，分别为气液缓冲器、金属环簧缓冲器。

406. CRH5A型动车组途中车轮踏面剥离的限度及限速要求

答：轮对踏面剥离限度：一处长度≤20mm(或两处每处长度≤10mm)，面积≤100mm2，深度≤1.5mm，以上三个标准均超限时，即认为剥离超限，按40 km/h运行，不超限完成本天运营。

407. CRH5A型动车组线上运行中，接触网网压的波动对列车如何影响

答：当网压高于29KV时，列车降功率运行；当网压高于31KV时，主断路器断开。

408. 空气弹簧高度应为____ mm，横向止挡左右间隙差应不大于___ mm。

答：空气弹簧高度应为360±2mm，横向止挡左右间隙差应不大于2mm。

409. CRH5A型动车组轴箱结构特点

答：轴箱上设有上下拉杆座和垂向减振器座，轴箱为铸造件。

410. CRH5A型动车组过渡车钩使用注意事项

答：动车组安装过渡车钩回送时，限速120km/h，尽可能避免实施紧急制动。

411. CRH5A型动车组半永久车钩的特点

答：半永久车钩缓冲器中球状橡胶轴承可实现车钩移动过程中的自对正。

412. CRH5A型动车组轴箱温度预警的现象

答：轴箱轴承温度过高预警条件，温度大于90度。指示灯和蜂鸣器向司机发出预警，轴箱轴承温度过高报警条件，温度大于110度，指示灯和蜂鸣器向司机发出报警。

413. CRH5A型动车组闸片限度

答：动车组用制动闸片的总厚度为24mm，磨耗到限的最小厚度为5mm（最薄部分），确保制动闸片和制动盘之间保留2～3mm的间隙。

414. CRH5A型动车组空气悬挂系统组成

答：空气悬挂系统主要由高度调整阀、差压阀、空气弹簧、附加空气室等部分组成。

415. CRH5A型动车组自动车钩如何实现缓冲

答：自动车钩缓冲装置内装设有两种类型缓冲元件，分别为气液缓冲器、金属环簧缓冲器

416. CRH5A型动车组转向架两空气弹簧如何实现压力平衡控制

答：同一转向架两空气簧的压力差是由同一转向架上的差压阀来控制。

417. CRH5A型动车组闸片的特点

答：闸片为采用烧结摩擦镀层的粉末冶金材料，最大允许温度600℃，最大磨耗量(19)mm，安装在连杆系统支座上。

418. CRH5A型动车组抗侧滚扭杆的组成

答：抗侧滚扭杆由扭杆、两个扭臂和两个吊杆组成，连接在构架横梁和上枕梁间，主要作用减小车辆曲线运行时车体的侧滚角。

419.CRH5A型动车组导流罩的组成

答：导流罩包括车下设备舱和车顶导流罩两部分，是安装在车体外部的非承载骨架和罩板总称。

420. CRH5A型动车组动力转向架和非动力转向架的区别

答：⑴动力转向架有一根动力轴和一根非动力轴，而非动力转向架有两根非动力轴；⑵动力轴上装有两个制动盘和一组齿轮箱，非动力轴上装有三个制动盘；⑶动力转向架构架比非动力转向架构架在横梁上多了一个齿轮箱拉杆座。（改）

421. CRH5A型动车组空气弹簧的组成

答：空气弹簧系统由两个空气弹簧、两个高度阀、压差阀和两个附加空气室通过管路连接而成，是转向架构架与上枕梁之间的悬挂装置，空气弹簧系统确保车辆保持高度不变。

422. CRH5A型动车组二系悬挂的组成

答：二系悬挂装置主要由空气弹簧组成、上枕梁、牵引装置、抗侧滚扭杆等部件组成。

423. CRH5A型动车组哪些设计对转向架的动力学性能有影响

答：一系悬挂纵、横定位刚度.匹配，对转向架的临界速度、直线和曲线的动力学性能均有显著的影响。

424. CRH5A型动车组一系悬挂的组成

答：一系悬挂系统由两组螺旋钢弹簧、一系垂向减振器和定位装置组成。

425. CRH5A型动车组空气制动采用何种形式的制动。

答：CRH5A型动车组转向架制动型式采用轴盘式。

426. CRH5A型动车组转向架由什么材料制成

答：CRH5A型动车组转向架构架由非合金钢材料制成。

427. CRH5A型动车组转向架的重量是多少

答：CRH5A型动车组转向架重量为：动力转向架8060Kg，非动力转向架7660Kg.

428. CRH5A型动车组一系悬挂装置的组成及特点

答：一系悬挂装置上拉杆组件由两根拉杆组成，拉杆两端装有弹性节点，组成平行四杆机构，主要承担轴箱纵向弹性定位。

429. CRH5A型动车组牵引辅助变流器由哪几个模块组成

答：牵引辅助变流器有2个四象限模块，有2个牵引逆变模块，有1个辅助模块。

430. CRH5A型动车组速度设定控制杆在低速阶段的特点。

答：速度设定控制杆设置在 0-30km/h 范围内，每向前推一次列车增加1km/h。

431. CRH5A型动车组MVB总线传输何种类型的数据

答：MVB总线传输的三类数据是过程数据、消息数据和监督数据。

432. CRH5A型动车组升、降弓速度通过哪个部件进行调节。

答：调节受电弓升降弓速度用升弓节流阀和降弓节流阀来调整。

433. CRH5A型动车组牵引辅助变流器的输入、输出电压是多少

答：牵引辅助变流器的输入电压（AC1770V，牵引变流器输出AC0—2808V；辅助变流器的输出电压值AC400V。

434. CRH5A型动车组满足什么条件可以升起受电弓

答：正常情况下，蓄电池电压高于16.8V、总风压力高于3.5 Bar，可以升起受电弓。

435. CRH5A型动车组牵引、辅助变流器的控制空开是什么

答：牵引或辅助变流器控制空气开关：牵引MC1/MC2车为26Q04、26Q05、26Q06，中间车为26Q02、26Q03、26Q04；辅助为17Q08。

436. CRH5A型动车组牵引辅助变流器由哪几个模块组成

答：牵引辅助变流器有2个四象限模块，有2个牵引逆变模块，有1个辅助模块。

437. CRH5A型动车组受电弓不能正常升起的原因

答： 蓄电池电压不足、总风压力不足、（网络系统通讯不良）、受电弓本身故障、3车或6车17XMB2N负线端子排及短连片松动。

438. CRH5A型动车组牵引系统使用何种电子器件，采用何种冷却方式

答：牵引系统主变压器用油冷方式，牵引变流器使用成熟的IGBT。

439. CRH5A型动车组如何实现牵引、制动控制

答：TCMS 的TCU 将牵引力设定值或再生制动力设定值等信息传送给牵引辅助变流器。

440. 简述CRH5A型动车组MPU的功能

答：主处理单元MPU是车辆总线MVB的控制单元，用于动车组的控制和通信。

441. CRH5A型动车组重联后设计两列受电弓的规定是什么。

答：两列同型动车组重联时各升1架受电弓运行，工作受电弓间距为200～215m。

442. CRH5A型动车组电机由哪些部件组成

答：三相异步电机主要由：定子 ，转子 ，气隙组成，转子由 0.5mm 厚的硅钢片叠压而成。

443. CRH5A型动车组REP模块的作用是什么

答：200km/h 动车组 TCMS 系统中的 REP 模块的作用是增强信号。

444.对于 200km/h CRH5A型动车组安全阀的启动压力是多少。

答：CRH5A型动车组在升弓管路中压力升高至 4.5bar 时， 接在其管路上的安全阀启动。

445. CRH5A型动车组车下高压设备检修时的注意事项是什么

答：对动车组车下高压设备进行检查维修作业时， 禁止升弓， 并确保安全接地保护开关始终闭合、高压设备完全放电。

446. CRH5A型动车组受电弓不能升起的原因

答：受电弓不能升起的原因有：蓄电池电压不足、 总风压力不足、网络系统通讯不良、受电弓本身故障、3、6 车17XMB2N负线端子排及短连片松动。

447. CRH5A型动车组牵引变压器自动切除， 复位后故障仍未消除的原因

答：CRH5A型动车组， 则可能主要是由变压器本身的故障引起， 例如冷却液温度高、油泵或者风扇电机故障、液位传感器故障、流量传感器故障均可引起变压器的切除。

448. CRH5A型动车组DJ1闭合不上的原因

答：DJ1 闭合不上的原因有：牵引变压器故障引起、网络通讯不良引起、DJ1 本身故障引起、高压隔离接触器故障引起。

449. 动车组司机在列车运行中出现故障时如何处理？

答：动车组列车运行中出现故障时，动车组司机应按车载信息监控装置的提示，按规定及时处理；需要由动车组随车机械师处理时，应通知动车组随车机械师。

450. CRH5A型动车组无牵引力或牵引力小于10KN的原因

答：无牵引力或牵引力小于 10KN 的原因有：网压波动、(牵引使能回路断开)、 司机室 RIOM 模块连接松动、(牵引制动手柄)故障。

451. 动车组在哪些情况下需进行简略制动试验？

答：动车组在始发前、更换操纵端后、途中解编或重联后开车前，需进行简略制动试验。

452. CRH5A型动车组TCU的主要功能是什么

答：主要功能是进行两个动力单元之间的通讯，每四节车为一个动力单元，传输介质是（双绞线）。

453. CRH5A型动车组MPU的配置方案是什么

答：MC1 车和 MC2 车配置(MPU_LT)和 （MPU_LC ）各两个，其他车无 MPU。

454. CRH5A型动车组MPU的主要功能

答：MPU 的主要功能包括过程数据收发、(逻辑判断)与处理及故障诊断。

455. CRH5A型动车组速度调节包含哪些方面

答：CRH5 速度调节包括加速运行、减速运行、(恒速运行)、坡道起步等操作。

456. CRH5A型动车组受电弓组成

答：DSA250 单臂受电弓主要由：底架, 铰接系统, 下臂,上臂,（连杆）, （导杆）, 分流器，柔性件, 集电头, 接触带悬挂, 接触带, (弓头), 气动提升机构等部件构成。

457. CRH5A型动车组牵引系统中主变压器采用何种冷却方式，

答：CRH5 型动车组牵引系统主变压器使用（油冷）方式，牵引变流器使用成熟的（IGBT）技术。

458. 主变流器采用什么电子技术

答：牵引变流器使用成熟的（IGBT）技术。

459．CRH5A型动车组辅助供电系统由哪些组成

答：CRH5A型辅助供电系统包括辅助变流器、（充电机）、（蓄电池）。

460．CRH5A型动车组共有几个中压接触器箱，如何分布

答：CRH5A型动车组共有（5）个中压接触器箱，分布在3、4、5、6车上，其中（5）车有两个。

461．CRH5A型动车组辅助供电系统如何分类

答:根据工作原理可以将辅助供电系统分为两类：（牵引变压器辅助供电绕组）供电模式；（牵引变流器直流环节辅助）供电模式。

462．CRH5A型动车组空调系统压力波保护系统的组成

答：空调系统设有两个（压力波保护）系统，分别安装于MC1 和MC2 车车体的墙上。列车上共安装四个传感器。

463．CRH5A型动车组空调控制单元的工作模式是什么

答：空调控制器单元【ACCU】管理的所有工作模式有：预处理、（通风）、制冷、（供热）和为保持车内适宜温度的其他辅助功能。

464．CRH5A型动车组客室地板加热器代号是什么

答：客室内地板加热工作的接触器代号为（K10）、（K11）。

465．CRH5A型动车组空调系统主要组成部分是什么

答：空调系统的主要组成部分有：压缩机、（冷凝器）、膨胀阀、（蒸发器）。

466．CRH5A型动车组空调系统中K28、K30分别代表什么

答：（K28）是压缩机1允许启动的脉冲信号，（K30）是空调系统风压开关的反馈信号。

467．CRH5A型动车组如何激活客室空调系统

答：将司机操作台上的空调控制（S5）选择开关旋至工作位，激活客室空调系统。

468．CRH5A型动车组客室空调控制板的工作状态是什么

答：客室空调控制板工作状态：K25吸合，车内空调选择开关可以正常工作；K29吸合，（半冷）可以正常工作；K33吸合，（全冷）可以正常工作。

469．CRH5A型动车组35S05作用是什么

答：QRK柜应急通风按钮35S05为（ 自锁 ）式按钮。

470．CRH5A型动车组空调系统K26得电后，空调如何运行

答：CRH5A型动车组空调继电器K26得电后（空调减载运行）。

471．CRH5A型动车组K6接触器的作用

答：空调机组紧急通风接触器。

472．CRH5A型动车组紧急通风时间是多少

答：当辅助电源出现故障时，空调系统可紧急通风，紧急通风时间为（2）小时。

473．CRH5A型动车组应急通风电源有何特点

答：应急通风逆变器空开35Q03电源属于（优先）电源。

474．CRH5A型动车组1或8车的温度传感器R3、R4作用。

答：CRH5A型动车组，1车或8车的温度传感器（R3）、（R4）为厕所环境温度。

475．CRH5A型动车组空调机组运行工况有哪几种

答：空调机组运行工况分为通风、 自动、 停止、 （半冷） 、全冷、 半暖、（全暖）。

476．CRH5A型动车组QEL柜内K1、K2接触器是什么继电器

答：QEL柜中的空调控制屏的K1与K2为（压缩机启动 ）接触器。

477．CRH5A型动车组空调控制电源与主电源供电方案分别是什么

答：CRH5A型动车组空调系统的控制电源为（DC24V ）；主电源为（AC380V ）。

478．CRH5A型动车组双层折棚式风挡由那几部分组成？

答：双层折棚式风挡主要由双层式折棚、渡板、踏板以及左右磨耗板几个部分组成。

479．CRH5A型动车组空调机组新风门的位置

答：空调机组有2个新风阀门，分别处于机组（两）侧。

480．CRH5A型动车组司机室如何控制各车空调启动

答：激活一个司机室，将（36A02）的S5打到ON位，每车的QEL柜内继电器K25吸合，激活35A05，各车（空调）可以通过其控制启动。

481、动车组运用检修计划编制要求？

答：动车组运用检修计划按月、周、日编制，高级检修计划按年、月编制。高级检修动车组送修前应填写《动车组扣修单》。

482、动车专用设备修理规程分为哪些？

答：3个月一小修，5年一大修，临修。

483、动车组外皮清洗机的立刷组有哪几部分组成？

答：立刷组由立柱、刷架、刷轴、刷毛、气缸、驱动装置、 限位装置组成。

484、动车组外皮清洗机的操作模式有哪些？

答：动车组外皮洗车机的操作模式有：“自动”操作模式和“手动”操作模式。自动操作模式又分为“自动有端洗” 和“自动无端洗”。

485、动车组外皮清洗机的立刷组有哪几部分组成？

答：立刷组由立柱、刷架、刷轴、刷毛、气缸、驱动装置、 限位装置组成。

486、对设备使用、维修人员的素质要求中，润滑管理“五定”的内容是什么？

答：定人、定点、定时、定质、定量。

487、受电弓动态检测系统的组成有哪些？

答：受电弓及车顶状态动态检测系统由基本检测单元、现场控制中心、远程传输通道和远程控制中心四部分组成。

488、受电弓动态检测系统中的闪光灯的作用？

答：闪光灯主要功能是为图像采集提供补光，分为滑板闪光灯和背景闪光灯  两类。

489、随车机械师出乘时需领用那些东西？

答：摄像手电、对讲机、GW手机、平板电脑、四角钥匙等。

490、更换配件、技术改造项目数据信息存储周期为？

答：一级修、乘务队视频存储一个月，关键配件、技术改造数据存储1年。

491.绝缘用品有哪些组成？

答：接地杆，验电杆，绝缘靴，绝缘手套，绝缘垫

492.量轮5件套工具有那几样？

答：轮径尺、轮对内距尺、塞尺、四检器、刀口尺。

493、1000V兆欧表校验方法？、

答:将兆欧表两接线端子短接，手动操作兆欧表，速度约为3转/秒，确认兆欧表指针指向零位。

494、CRH380A (统)型动车组的动力配置？

答：动力配置为六动两脱。

495、继乘动车组随车机械师接车要求？

答：继乘动车组随车机械师按规定出勤后，提前15分钟到继乘站站台接车。

496、TEDS中心监控动车组范围？

答：TEDS集中监控中心负责监测动车组范围为动车组底板、裙板、车端连接、转向架（含牵引传动装置）可视部位。

497、动车组回送要求？

答：动车组回送按旅客列车办理，原则上有动力回送。高铁线路与既有线并行时，尽可能安排高铁线路回送。

498、什么是表面裂缝？

答：未从内径贯穿到外径，但深度已贯穿制动盘厚度的裂纹称为表面裂缝。

499、动车组发生故障需扣车临修时，须填写哪些单据？

答：动车组发生故障需扣车临修时，须填写《动车组扣修单》；修竣后须填写《动车组扣修竣工单》。

500、动车组一级修时长为多少？

答：动车组在检查库内一级检修时间不得少于4小时。